MODELO DIMENSIONAMENTO

OBJETIVO

Identificar através da análise da operação do contrato, o dimensionamento correto da equipe de limpeza, com ganho de produtividade e garantia de serviço de excelência.

CARACTERÍSTICA DO LOCAL:

Áreas:

Terreno:	82970 m²

Construída: 	24493 m²

Escritórios:	4989 m²

Banheiros:	1281 m²

População Produção e Terceiros:

Fixa:	1400

Atividades realizadas durante a visita:

- Avaliação operacional

- Entrevistas com o coordenador e a supervisora.

- Levantamento em loco das atividades

- Levantamento de equipamentos

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

Foram estabelecidos indicadores de desempenho do contrato e comparados os dados de benchmarking dos nossos contratos e do mercado.

Foi elaborado um levantamento das instalações e sobre estes dados, levando-se em conta o tempo técnico para cada atividade e as freqüências que são aplicadas, foram calculadas a carga de trabalho demandada e comparada a disponibilidade de mão de obra da equipe atual e proposta.

AVALIAÇÃO OPERACIONAL:

1.  EQUIPE ATUAL

| EQUIPE | 1T | ADM | 2T | 3T | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador |  | 1 |  |  | 0 |
| Supervisora |  | 1 |  |  | 0 |
| Encarregado | 1 |  |  |  | 1 |
| Aux. de Limpeza | 9 |  | 9 | 2 | 20 |
| jardinagem | 1 |  |  |  | 1 |
| Total | 11 | 0 | 9 |  | 22 |

2.  EQUIPE PROPOSTA

| EQUIPE | 1T | ADM | 2T | 3T | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador |  | 1 |  |  | 0 |
| Supervisora |  | 1 |  |  | 0 |
| Encarregado | 1 |  |  |  | 1 |
| Líder |  |  | 1 |  | 1 |
| Aux. de Limpeza | 11 |  | 10 | 3 | 24 |
| ASG | 1 |  | 1 |  | 2 |
| jardinagem | 2 |  |  |  | 2 |
| Total | 15 | 2 | 12 | 3 | 30 |

Distribuição da equipe atual:

- Segunda a sábado

- 1° turno das 06:00 hs ás 14:20 hs

- 2° turno das 14:20 hs ás 22:00 hs

- 3° turno das 22:00 hs ás 06:00 hs

Haverá um plantão 12 x 36 hs noturno, para a limpeza dos banheiros da produção e estamparia, visando o atendimento nos fins de semana.

A carga horária da equipe atual está de acordo com as leis vigentes, perfazendo às 44 horas semanais.

2. ANÁLISE DA CARGA DE TRABALHO – EQUIPE ATUAL

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Sanitários Sociais/ Vestiários | Limpeza bacias | 80 | 1,5 | 2,00 | 50,00 | 600,00 | Diário |
|  | Limpeza mictórios | 30 | 1,25 | 0,63 | 15,63 | 187,50 | Diário |
|  | Limpeza lavatórios | 50 | 1,25 | 1,04 | 26,04 | 312,50 | Diário |
|  | Limpeza espelhos e portas | 120 | 3,5 | 7,00 | 28,00 | 336,00 | Semanal |
|  | Limpeza paredes | 2.500 | 0,5 | 20,83 | 83,33 | 1.000,00 | Semanal |
|  | Recolher lixo | 80 | 0,45 | 0,60 | 15,00 | 180,00 | Diário |
|  | Limpeza piso | 1.200 | 1,25 | 25,00 | 625,00 | 7.500,00 | Diário |
|  | Lavação do sanitário | 1200 | 1,25 | 25,00 | 100,00 | 1.200,00 | Semana |
|  | Abastecimento | 80 | 0,45 | 0,60 | 15,00 | 180,00 | Diário |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 11.496 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 958 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês por colaborador |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 6,84 |  |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Sanitários Produção / Estamparia | Limpeza bacias | 40 | 3,83 | 2,55 | 191,50 | 2.298,00 | 3 x Diário |
|  | Limpeza mictórios | 2 | 10 | 0,33 | 25,00 | 300,00 | 3 x Diário |
|  | Limpeza lavatórios | 10 | 1,25 | 0,21 | 15,63 | 187,50 | 3 x Diário |
|  | Limpeza espelhos e portas | 10 | 3,5 | 0,58 | 29,17 | 350,00 | 2 x Diário |
|  | Limpeza paredes | 150 | 0,5 | 1,25 | 125,00 | 1.500,00 | Semanal |
|  | Recolher lixo | 40 | 0,25 | 0,17 | 8,33 | 100,00 | 2 x Diário |
|  | Limpeza piso | 100 | 1,25 | 2,08 | 104,17 | 1.250,00 | 2 x Diário |
|  | Lavação do sanitário | 150 | 1,25 | 3,13 | 50,00 | 600,00 | 4 x Semana |
|  | Abastecimento | 10 | 1 | 0,17 | 8,33 | 100,00 | 2 x Diário |

| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 6.686 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 557 |
|  | Horas Trabalhadas por mês por colaborador |  |  |  |  | 140 |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 3,98 |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Áreas Sociais | Limpeza Piso frio | 5.000 | 0,25 | 20,83 | 520,83 | 6.250,00 | Diário |
|  | Recolher lixo | 150 | 0,25 | 0,63 | 31,25 | 375,00 | 2 X Diário |
|  | Limpeza Postos de trabalho | 150 | 5 | 12,50 | 100,00 | 1.200,00 | 2 x Semanal |
|  | Limpeza Cadeiras | 300 | 1,5 | 7,50 | 15,00 | 180,00 | Quinzenal |
|  | Limpeza Paredes | 15.000 | 0,5 | 125,00 | 125,00 | 1.500,00 | Mensal |
|  | Limpeza Armários | 200 | 1,5 | 5 | 20,00 | 240,00 | Semanal |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 9.745 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 812 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 5,80 |  |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |  |  |
| Áreas Externas | Limpeza estacion. externo | 250 | 0,25 | 1,04 | 12,50 | 150,00 | 3 x Semanal |  |  |
|  | Limpeza calçadas externas | 200 | 0,25 | 0,83 | 20,83 | 250,00 | Diário |  |  |
|  | Limpeza entrada principal | 75 | 0,25 | 0,31 | 15,63 | 187,50 | 2 x Diário |  |  |
|  | Limpeza das canaletas | 30 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 60,00 | Mensal |  |  |
|  | Varrição rua principal | 1.500 | 0,25 | 6,25 | 125,00 | 1.500,00 | 5 x Semana |  |  |
|  | Limpeza praça de descanso | 550 | 0,25 | 2,29 | 114,58 | 1.375,00 | 2 x Diário |  |  |
|  | Lavagem da praça de descanço | 550 | 0,3 | 2,75 | 33,00 | 396,00 | 3 x Semanal |  |  |
|  | Limpeza praça de Coqueiro | 750 | 0,30 | 3,75 | 93,75 | 1.125,00 | Diário |  |  |
|  | Liavagem praça de Coqueiro | 750 | 0,30 | 3,75 | 15,00 | 180,00 | Semanal |  |  |
|  | Limpeza de outras áreas internas | 5000 | 0,25 | 20,83 | 83,33 | 1.000,00 | Semanal |  |  |
|  | Coleta de lixo externo | 30 | 3,00 | 1,50 | 37,50 | 450,00 | Diário |  |  |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 6.674 |  |  |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 294 |  |  |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |

| Resumo Total | Total Anual (h) |  |  |  |  | 34.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 2.621 |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 18,72 |

3. ANÁLISE DA CARGA DE TRABALHO – EQUIPE PROPOSTA

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Sanitários Sociais/Vestiários | Limpeza bacias | 80 | 1,5 | 2,00 | 50,00 | 600,00 | Diário |
|  | Limpeza mictórios | 30 | 1,25 | 0,63 | 15,63 | 187,50 | Diário |
|  | Limpeza lavatórios | 50 | 1,25 | 1,04 | 26,04 | 312,50 | Diário |
|  | Limpeza espelhos e portas | 120 | 3,5 | 7,00 | 175,00 | 2.100,00 | Diário |
|  | Limpeza paredes | 2.500 | 0,5 | 20,83 | 83,33 | 1.000,00 | Semanal |
|  | Recolher lixo | 80 | 0,45 | 0,60 | 15,00 | 180,00 | Diário |
|  | Limpeza piso | 1.000 | 1,25 | 20,83 | 520,83 | 6.250,00 | Diário |
|  | Lavação do sanitário | 1000 | 1,25 | 20,83 | 260,42 | 3.125,00 | 4 X Semana |
|  | Abastecimento | 80 | 0,45 | 0,60 | 15,00 | 180,00 | Diário |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 13.935 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 1.161 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês por colaborador |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 8,29 |  |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Sanitários Produção / Estamparia | Limpeza bacias | 40 | 1,5 | 1,00 | 100,00 | 1.200,00 | 4 x Diário |
|  | Limpeza mictórios | 2 | 5 | 0,17 | 16,67 | 200,00 | 4 x Diário |
|  | Limpeza lavatórios | 10 | 1,25 | 0,21 | 20,83 | 250,00 | 4 x Diário |
|  | Limpeza espelhos e portas | 10 | 3,5 | 0,58 | 29,17 | 350,00 | 2 x Diário |
|  | Limpeza paredes | 150 | 0,5 | 1,25 | 125,00 | 1.500,00 | 4 x Diário |
|  | Recolher lixo | 40 | 0,25 | 0,17 | 33,33 | 400,00 | 8 x Diário |
|  | Limpeza piso | 150 | 1,25 | 3,13 | 625,00 | 7.500,00 | 8 x Diário |
|  | Lavação do sanitário | 150 | 1,25 | 3,13 | 78,13 | 937,50 | Diário |
|  | Abastecimento | 10 | 1 | 0,17 | 16,67 | 200,00 | 4 x Diário |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 12.538 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 1.045 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês por colaborador |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 7,46 |  |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Áreas Sociais | Limpeza Piso frio | 5.000 | 0,25 | 20,83 | 520,83 | 6.250,00 | Diário |
|  | Recolher lixo | 150 | 0,25 | 0,63 | 31,25 | 375,00 | 2 X Diário |
|  | Limpeza Postos de trabalho | 150 | 5 | 12,50 | 312,50 | 3.750,00 | Diário |
|  | Limpeza Cadeiras | 300 | 1,5 | 7,50 | 46,88 | 562,50 | Semanal |
|  | Limpeza Paredes | 15.000 | 0,5 | 125,00 | 125,00 | 1.500,00 | Mensal |
|  | Limpeza Armários | 200 | 1,5 | 5 | 60,00 | 720,00 | 4 x Semana |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 13.158 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 1.096 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 7,83 |  |

|  | Atividade | Quant. | Tempo unit. | Tempo diário | Tempo Mensal | Tempo Anualizado | Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | h | h | h |  |
| Áreas Externas | Limpeza estacion. externo | 250 | 0,25 | 1,04 | 12,50 | 150,00 | 3 x Semanal |
|  | Limpeza calçadas externas | 200 | 0,25 | 0,83 | 20,83 | 250,00 | Diário |
|  | Limpeza entrada principal | 75 | 0,25 | 0,31 | 23,44 | 281,25 | 3 x Diário |
|  | Limpeza das canaletas | 30 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 60,00 | Mensal |
|  | Varrição rua principal | 1.500 | 0,25 | 6,25 | 156,25 | 1.875,00 | Diário |
|  | Limpeza praça de descanso | 550 | 0,25 | 2,29 | 114,58 | 1.375,00 | 2 x Diário |
|  | Lavagem da praça de descanço | 550 | 0,3 | 2,75 | 33,00 | 396,00 | 3 x Semanal |
|  | Limpeza praça de Coqueiro | 750 | 0,30 | 3,75 | 93,75 | 1.125,00 | Diário |
|  | Lavagem praça de Coqueiro | 750 | 0,30 | 3,75 | 15,00 | 180,00 | Semanal |
|  | Limpeza de outras áreas internas | 5000 | 0,25 | 20,83 | 83,33 | 1.000,00 | Semanal |
|  | Coleta de lixo externo | 30 | 3,00 | 1,50 | 37,50 | 450,00 | Diário |
| Resumo | Total Anual (h) |  |  |  |  | 7.142 |  |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 595 |  |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 4,25 |  |

| Resumo Total | Total Anual (h) |  |  |  |  | 46.136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Mensal (h) |  |  |  |  | 3.845 |
|  | Horas Trabalhadas por mês |  |  |  |  | 140 |
|  | Num. Colaboradores |  |  |  |  | 27,46 |

3 . PERFORMANCE DE ATENDIMENTO

| Indicador Equipe Atual | Valor | Unidade | Referência |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtividade áreas sociais | 1663,42 | m²/col | 700 | 800 |
| Relação população/equipe | 73,68 | pessoas/col | 90 | 110 |
| Carga de trabalho/tempo disponível | 97% | % | 97% | 100% |
| Desvio da Rotina (plano de trabalho) | 2% | % | 0 | 3 |
| Tempo de atendimento (SLA cliente) | 30 | min | 1 | 60 |
| Qualidade dos serviços (SLA cliente) | 80 | % | 80 | 100 |

| Indicador Equipe Proposta | Valor | Unidade | Referência |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtividade áreas Proposta | 1170,56 | m²/col | 700 | 800 |
| Relação população/equipe | 50,00 | pessoas/col | 90 | 110 |
| Carga de trabalho/tempo disponível | 97% | % | 97% | 100% |
| Desvio da Rotina (plano de trabalho) | 2% | % | 0 | 3 |
| Tempo de atendimento (SLA cliente) | 22 | min | 1 | 60 |
| Qualidade dos serviços (SLA cliente) | 90 | % | 80 | 100 |

4 . CONCLUSÃO DA ANÁLISE:

4.1 EQUIPE ATUAL

- Analisando a carga de trabalho atual e os indicadores de desempenho, a equipe atual esta reduzida, afetando a qualidade dos serviços, ocasionando o aumentando do intervalo entre as atividades, como também a periodicidade dos serviços. Este fato proporciona um maior desgaste físico da equipe;

- Foi percebido a necessidade de inclusão de um posto de plantão12 x 36 hs(01 aux. de limpeza por turno),  porém este número é insuficiente para o atendimento aos vestiários e sanitários da produção e estamparia;

- Hoje se faz necessário o atendimento a demanda de transferência de mobiliários, montagem de Kit, etc.., solicitadas pelo cliente, porém a equipe atual não suporta esta demanda, tendo que deslocar funcionários de seus postos para realização das tarefas;

4.2 EQUIPE PROPOSTA

- Analisando a carga de trabalho Proposta e os indicadores de desempenho, a equipe proposta  atenderá a todas as áreas e serviços com qualidade e produtividade, reduzindo o intervalo entre as atividades, como também a periodicidade dos serviços;

- Necessário a inclusão de 01 colaborador no 3° turno(Seg. á sex), para poder atender juntamente com o plantonista a carga de trabalho demandada pelos sanitários da produção e vestiários;

- Necessário a inclusão uma liderança no 2° turno, uma vez que no passado recente  a encarregada de limpeza,  realizava jornada de trabalho além do permitido por lei;

- Necessário a inclusão de novos colaboradores, para atendimento as áreas externas, sociais e sanitários, no intuito de realizar as tarefas com periodicidade de trabalho mais eficiente;

- Necessário a inclusão de 02 colaboradores (ASG), para atendimento a demanda de transferência de mobiliários, etc.., bem como auxilio na limpeza das áreas;

- Necessário a inclusão de 01 colaborador para auxiliar na jardinagem, já que o quadro atual não suporta a demanda;

- Necessária gestão parcial de supervisão, para implantação e processos, procedimentos, controles, relatórios, etc..